施工架搭拆作業安全檢查表

承攬商:                                                                                               檢查日期：         年       月       日

| 檢 查 項 目 |  | 檢查結果 |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 作 業 主 管 | 應分配勞工工作並在現場現監督勞工從事作業，並禁止非相關人員進入作業範圍 |  |  |  |
|  | 材料應經檢查無缺陷後方得使用 |  |  |  |
|  | 告知作業勞工有關作業時間、範圍及順序，共同作業應事先經過協調 |  |  |  |
|  | 監督作業人員之安全帽（CNS 1336 Z3001）或安全帶（CNS 7534Z2037）確實使用或配戴 |  |  |  |
|  | 施工架吊運應指派具合格證照之吊掛手負責作業及指揮 |  |  |  |
| 一 般 規 定 | 作業人員應穿著具防滑及耐壓之膠底安全鞋 |  |  |  |
|  | 工作台、走道、階梯等不可有堆積物料阻礙通行及作業 |  |  |  |
|  | 所使用之機(工)具、設備或車輛應事先經過檢查合格或取得合格證明 |  |  |  |
|  | 7公尺以上或面積達330米平方者，是否有技師簽證之計算書、結構圖 |  |  |  |
| 墜 落 防 止 | 不可於施工架上使用梯子、合梯或踏凳等從事作業 |  |  |  |
|  | 固定或拆除施工架時應於施工架內側架設高1.1m安全母索（3分鋼索或6分尼龍繩、最小斷裂強度應在2300kg以上） |  |  |  |
|  | 工作台應低於施工架立柱頂點1m以上，具有高度九十公分以上之上欄杆、中間欄杆或等效設備、腳趾板及杆柱等構材；其上欄杆、中欄杆及地盤面與樓板面間之上下開口距離，應不大於五十五公分。 |  |  |  |
|  | 搭設時採扶手先行原則 |  |  |  |
|  | 上下二架間高度1.5m應設置供勞工安全上下之階梯 |  |  |  |
| 飛 落 防 止 | 吊升或卸放材料、器具、工具等應使用檢查適當、無損傷之吊索、吊帶或鍊等 |  |  |  |
|  | 有鄰近或跨越工作走道部分應設置斜籬或安全網 |  |  |  |
|  | 應設置警示區嚴禁無關人員進入組、拆作業區域 |  |  |  |
|  | 傳遞物料、工具應裝於合適容器避免飛落，不得用隨意綑綁或拋、丟。 |  |  |  |
| 崩 塌 防 止 | 於明顯處標示載重限制，任何物料、重物不得超過載重限制。 |  |  |  |
|  | 架材、主柱、橫擋踏腳桁、斜撐材之安裝、鬆弛或損傷狀況 |  |  |  |
|  | 基腳之下沈、滑動及斜撐材、索條、橫擋等補強材之狀況 |  |  |  |
|  | 無不當切除繫壁杆之情形或疑似傾斜之狀況 |  |  |  |
|  | 固定材料與固定金屬配件之遺失脫落或損傷及腐蝕狀況 |  |  |  |
|  | 組立時應在垂直向以5.5m、水平向以7.5m設有繫壁杆與結構妥為連接 |  |  |  |
|  | 工作臺寬度應超過40cm，且板材滿鋪，支撐點應有兩處以上並綁結固定，無脫落位移，板材間隙不得大於3公分 |  |  |  |
|  | 拆除時應繫壁杆每拆一層再拆除該層施工架 |  |  |  |
| 感 電 防 止 | 總受電盤應裝設接地線（電阻小於100Ω） |  |  |  |
|  | 各分電盤應裝設置漏電斷路器(5-30mA、0.1sec跳脫、高敏感度、高速型) |  |  |  |
|  | 橫越通道或勞工作業之電線應架高或保護 |  |  |  |
|  | 以起重機具吊運施工架材應與高架線路保持安全距離並指派專人指揮作業 |  |  |  |
|  | 接近高壓線路應於該線路上裝設絕緣防護套管或警告標示，搭拆作業中保持安全距離 |  |  |  |
| 機械 管理 | 從事施工架吊運作業之起重機具應經檢查合格 |  |  |  |
|  | 警報裝置、過捲預防及過負荷預防等相關安全裝置應測試正常 |  |  |  |
|  | 起重機操作手、吊掛手應具合格證照，並於有效期內 |  |  |  |
|  | 吊掛作業半徑內、吊舉物下方應嚴禁人員進入，影響(車)通道應派員指揮 |  |  |  |

注意事項:1.檢查狀況無論『合格』或『不合格』均應於各該檢查項目之各該欄『檢查結果』內打『』;改正措施須於改善措施欄說明，並定期檢討。若無該項作業項目，請以NA表示。

檢查人員：                                                職安人員：                                               工地負責人：

施工架每週定期檢查表

工作名稱:

| 責任組課/搭架廠商： |  |  | 搭設位置： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查部分 |  | 檢查方法 | 檢 查 日 期 : 年 |  |  |  |  |
|  |  |  | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 檢 查 結 果 |  |  |  |  |
| 1 | 架材之損傷、安裝、傾斜狀況 | 目視 手搖 |  |  |  |  |  |
| 2 | 腳趾版、插銷、金屬接頭、立柱、橫擋、踏腳桁等之固定、接觸部份及按裝部份之鬆弛狀況 | 目視 手搖 |  |  |  |  |  |
| 3 | 固定材料與固定金屬配件之損傷及腐蝕狀況 | 目視 手搖 |  |  |  |  |  |
| 4 | 橫擋、交叉拉桿、扶手、護欄等之拆卸及脫落狀況 | 目視 手搖 |  |  |  |  |  |
| 5 | 基腳之下沈及滑動狀況 | 目視 |  |  |  |  |  |
| 6 | 斜橕材、索條、橫擋等補強材之狀況 | 目視 手搖 |  |  |  |  |  |
| 7 | 立柱、踏腳桁、橫擋等損傷狀況 | 目視 手搖 |  |  |  |  |  |
| 8 | 懸臂樑與吊索之安裝狀況及懸吊裝置與阻擋裝置之性能 | 目視 手搖 |  |  |  |  |  |
| 9. | 繫牆桿、腳踏板間隙無斷裂或變形等 | 目視 手搖 |  |  |  |  |  |
| 10 | 架材無充當物品暫存或勾掛重物 | 目視 手搖 |  |  |  |  |  |
| 改善措施內容 : |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工架組配作業主管 檢查人員簽名: |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.每當4級以上地震、惡劣氣候襲擊後及每次停工之復工前，均應重新實施檢查。

2.檢點發現請確實填寫正常或異常狀況，異常應立即改善並記錄，未改善完畢不得開放。

工地負責人：                                                   職安人員：

施工架每日自主檢查簽名表

承攬商名稱：                                                                                位置：

| 日期 | 時間 | 檢點方法與結果 |  |  |  | 檢查者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 架體穩固 (手搖) | 踏(腳趾)板固定(目視) | 扶手完整 (目視) | 爬梯穩固 (手搖) |  |

檢查結果：正常打 “”，異常打 “”。如有異常項目請通知所屬監工轉告搭架分包商改善後再使用。