附件2附表二

局限空間作業前作業場所檢點表

檢點日期：　　年　　月　　日

| 茲有（作業單位） 從事 作業： (1)作業地點： (2)作業內容： (3)已指定缺氧作業主管及現場監視人員。 姓名： 身分證字號： 聯絡電話： 姓名： 身分證字號： 聯絡電話： |  |
| --- | --- |
| 現場作業環境安全檢點 | 作業安全檢點 |
| - 密閉場所通風良好適當換氣，實施換氣時，不得使用純氧。 □已備妥防爆抽送風機並確認維持連續有效運轉。 - 已置必要測定儀器，確認空氣中氧氣濃度、硫化氫等其他危害物質濃度並採取措施。 - 對進出該場所勞工應點名登記。 - 入口應設施工告示牌及公告缺氧注意事項。 - 非作業期間，應採取上鎖或阻隔人員進入等管制措施。 - 作業勞工施以必要安全衛生教育訓練。 - 已備妥手提滅火器等消防設備或器材。 - 對於離地面高差2公尺以上開口(如人口井四周)，已設置護欄及防墜設施。 □置備可以動力或機械輔助吊升之緊急救援設備。 - 備註或簡圖。 | - 電焊機已接地並設有自動電擊防止裝置（指交流電）。 - 電焊機用電纜線無破損且絕緣良好。 - 乙炔氣瓶須豎立妥。 □臨時用電已使用漏電斷路器。 - 危險(工作)場所施工電氣設備係採用防爆型。 - 已備有個人防護用具： □安全帽 □空氣呼吸器 □防塵口罩 □防毒口罩或防毒面具 □防護眼罩 □全身背負式安全帶 □安全母索 □絕緣手套 □捲揚式防墜器 □2公尺以上無標準平台之高架作業已備妥： □標準施工架 □全身背負式安全帶 □安全網 □其它防墜設施 - 深度1.5公尺以上作業場所設置安全上下設備。 - 施工前施(監)工人員已洽作業負責人勘查管道狀況，並已採有效防範措施。 - 由打開鑄鐵蓋、蓋板進出，其四周已派員作交通維持及警戒。 - 設有指標或警示標誌，夜間已備有警告燈。 □其他： |

說明：1.經事前檢點【檢點無誤者打ˇ，有誤者打╳，與工作無關項目打Δ】。

2.本表一式二份；一份承攬商自存，一份送工程主辦部門備查。並依法保存三年以上備查（電廠施作部門填寫一份即可）。

3.本檢查表應於作業前即實施檢查，並經作業負責人、缺氧作業主管、監督人員簽名後

，始得進入作業。

監視人員：　　　　　　　　缺氧作業主管：　　　　　　　　作業負責人：

（承攬商雇主或現場工作場所負負人）