附件2附表三

局限空間作業前作業安全檢核表

檢查日期：　　年　　月　　日

| 項目 | 法規條款 | 檢查項目 | 檢查結果 |  |  |  | 不合格 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上午 |  | 下午 |  |  |
|  |  |  | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 |  |
| 設 施 | 職業安全衛生設施規則第29-1條 | 雇主使勞工於局限空間從事作業前，應先確認該局限空間內有無可能引起勞工缺氧、中毒、感電、塌陷、被夾、被捲及火災、爆炸等危害，有危害之虞者，應訂定危害防止計畫，並使現場作業主管、監視人員、作業勞工 及相關承攬人依循辦理。 1.空間內危害之確認。 2.局限空間內氧氣、危險物、有害物濃度之測定。 3.通風換氣實施方式。 4.電能、高溫、低溫與危害物質之隔離措施及缺氧、中毒、感電、塌陷、被夾、被捲等危害防止措施。 5.作業方法及安全管制作法。 6.進入作業許可程序。 7.提供之測定儀器、通風換氣、防護與救援設備之檢點及維護方法。 8.作業控制設施及作業安全檢點方法。 9.緊急應變處置措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 職業安全衛生設施規則第29-2條 | 雇主使勞工於局限空間從事作業，有危害勞工之虞時，應於作業場所入口顯而易見處所公告左列注意事項，使作業勞工周知： 一、作業有可能引起缺氧等危害時，應經許可始得進入之重要性。 二、進入該場所時應採取之措施。 三、事故發生時之緊急措施及緊急聯絡方式。 四、現場監視人員姓名。 五、其他作業安全應注意事項。 |  |  |  |  |  |
|  | 職業安全衛生設施規則第29-3條 | 雇主應禁止作業無關人員進入局限空間之作業場所，並於入口顯而易見處所公告禁止進入之規定；於非作業期間，另採取上鎖或阻隔人員進入等管制措施。 |  |  |  |  |  |
| 自 主 管 理 | 職業安全衛生設施規則第29-4條 | 雇主使勞工從事局限空間作業，有缺氧空氣、危害物質致危害勞工之虞者，應置備測定儀器；於作業前確認氧氣及危害物質濃度，並於作業期間採取連續確認之措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 職業安全衛生設施規則第29-5條 | 雇主使勞工於有危害勞工之虞之局限空間從事作業時，應設置適當通風換氣設備，並確認維持連續有效運轉，與該作業場所無缺氧及危害物質等造成勞工危害。 前條及前項所定確認，應由專人辦理，其紀錄應保存三年。 |  |  |  |  |  |
|  | 職業安全衛生設施規則第29-6條 | 雇主使勞工於有危害勞工之虞之局限空間從事作業時，其進入許可應由雇主、工作場所負責人或現場作業主管簽署後，始得使勞工進入作業。對勞工之進出，應予確認、點名登記，並作成紀錄保存三年。 前項進入許可，應載明下列事項： 一、作業場所。 二、作業種類。 三、作業時間及期限。 四、作業場所氧氣、危害物質濃度測定結果及測定人員簽名。 五、作業場所可能之危害。 六、作業場所之能源或危害隔離措施。 七、作業人員與外部連繫之設備及方法。 八、準備之防護設備、救援設備及使用方法。 九、其他維護作業人員之安全措施。 十、許可進入之人員及其簽名。 十一、現場監視人員及其簽名。 雇主使勞工進入局限空間從事焊接、切割、燃燒及加熱等動火作業時，除應依第一項規定辦理外，應指定專人確認無發生危害之虞，並由雇主、工作場所負責人或現場作業主管確認安全，簽署動火許可後，始得作業。 |  |  |  |  |  |
|  | 職業安全衛生設施規則第29-7條 | 雇主使勞工從事局限空間作業，有致其缺氧或中毒之虞者，應依下列規定辦理： 一、作業區域超出監視人員目視範圍者，應使勞工佩戴符合國家標準 CNS 14253-1 同等以上規定之全身背負式安全帶及可偵測人員活動情形之裝置。 二、置備可以動力或機械輔助吊升之緊急救援設備。但現場設置確有困難，已採取其他適當緊急救援設施者，不在此限。 三、從事屬缺氧症預防規則所列之缺氧危險作業者，應指定缺氧作業主管，並依該規則相關規定辦理。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 職業安全衛生教育訓練規則第18條 | 從事缺氧危險作業之勞工，已依職業安全衛生教育訓練規則規定施予必要之安全衛生教育訓練。 |  |  |  |  |  |
|  | 職業安全衛生設施規則第243條 | 使用150伏特以上之電動機具，或於濕潤場所、鋼板上、鋼筋上等場所使用電動工具或臨時用電設備，應於各該電路設置漏電斷路器。 |  |  |  |  |  |

1.檢查狀況無論『合格』或『不合格』均應於各該檢查項目各欄『檢查結果』內打『ˇ』；『不合格』者，需於該項目之『不合格改善措施』欄內說明改善方式。

2.本表一式二份；一份承攬商自存，一份送工程主辦部門備查。並依法保存三年以上備查（電廠施作部門填寫一份即可）。

作業負責人：　　　　 　　缺氧作業主管：　　　　　　　監視人員：                                             （同前頁）