附件1之附表1

達發電廠交付承攬工程（作）「工程（作）檢驗員工安抽查紀錄表」

抽查日期：　年　月　日

| 承攬商名稱 |  |  | 工作地點 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  | 受查人數（ ）人 |  |  |  |
| 工作內容 |  | □停電作業 □活電作業 □高架作業 □動火作業 □搭(拆)架作業 □電纜拉設作業□電纜隧道作業 □吊掛作業 □潛水作業 □水域作業 □局限空間 □露天開挖 □人手孔埋設 □其他 |  |  |  |
| 工地負責 人或領班簽名 |  |  |  |  |  |
| 檢 驗 員 抽查時程 |  | 到達： 時 分 離開： 時 分 到達： 時 分 離開： 時 分 |  |  |  |
| 違規事項 |  |  |  |  |  |
| 違規處理 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 承 攬 商 工 安 重 點 事 項 |  |  |  | 檢 驗 員 抽查結果 |
| 1 | 感電災害防止： □接近高壓電路作業 □潮濕場所電動機具用24伏特以下電源或漏電斷路器□檢電 □接地 □臨時電源用漏電斷路器 □通路上臨時配線破皮或裸露檢查□停送電措施□無本項作業。 |  |  |  |  |
| 2 | 墜落災害防止： 高差2公尺以上之□屋頂□橋樑墩柱□開口部□樓梯□高度1.5公尺以上之作業場所應設置安全上下設備；應設符合規定之□安全護欄□安全網□施工架□警告標示□夜間警示燈；佩掛□全身背負式安全帶□捲揚式防墜器□安全繩索□補助繩等防止墜落措施；□訂定墜落災害防止計劃□無本項作業。 |  |  |  |  |
| 3 | 局限空間作業： □訂定危害防止計畫□公告注意事項□公告禁止進入□進入許可簽署□作業人員進出確認及點名登記□作業前確認含氧量及有害氣體濃度□作業中通風換氣□全身背負式安全帶□救生索□一端應留於開（孔）口並派專人監視□置備空氣呼吸器□作業場所設置護欄□交通標誌□並派監視人員全程監視等防止缺氧或中毒等措施□簽署動火許可□非作業期間，採取上鎖或阻隔人員進入等管制措施□無本項作業。 |  |  |  |  |
| 4 | 倒塌、崩塌之防止： 露天開挖場所及邊坡之□擋土支撐；隧道、橋樑及建築工程之□模板支撐；□警告標示□注意挖損油氣管線□無本項作業。 |  |  |  |  |
| 5 | 動火作業： □落實作業環境檢查□熔接設備及電焊機具之接地□自動電擊防止裝置□電源端接漏電斷路器□電焊機電氣安全檢查標誌□鋼瓶檢查合格識別環□安全器(防止逆流及回火) □輸氣軟管、接頭無劣化漏氣□防護具檢查□防火措施□消防設備及器具□環境氣體濃度測定□動火許可證□監火人員□無本項作業 |  |  |  |  |
| 6 | 承攬商安全管理： □危害告知及防護措施□協議組織□危害作業指揮及協調□機具進廠管制□安全巡視□自動檢查。 |  |  |  |  |
| 7 | 危險性機械及設備： □一機三證(起重機檢查合格證、操作人員、吊掛人員證照)□起重機具應於明顯處所標示最高荷重□應設過捲及防脫裝置□作業區警示圍籬□定期檢查及作業前檢點紀錄□無本項作業。 |  |  |  |  |
| 8 | 水域作業： □訂定緊急應變計畫□水上動力船隻設置滅火器及堵漏設備□配置必要之呼吸用具□潛水設備□連絡通訊等設備；置備數量足夠之□救生衣□救生索□救生圈等緊急救生設備□無本項作業。 |  |  |  |  |
| 9 | 潛水作業： □訂定潛水作業安全衛生計畫□作業人員應有「異常氣壓危害預防標準」規定之潛水執(證)照及潛水作業人員證照(特殊作業)□作業現場應設置救援潛水員(全程著潛水裝備)□專任連絡員□潛水作業主管□急救人員□依「異常氣壓危害預防標準」置備及檢查潛水設備□潛水日誌□具有警告功能之標示；□安全索 □救生衣□置備必要之急救藥品及器材□無本項作業。 |  |  |  |  |
| 10 | 作業人員： □穿戴適於該項工作之工作服及□從事該項工作所必要之安全衛生個人防護具□依契約規定應具備工作執照□職業安全衛生法規應取得相關作業之合格證照。 |  |  |  |  |
| 11 | 其他： |  |  |  |  |
| 抽查 結果 處理 | 1.是否依規定實施工作程序安全檢核表並留存紀錄□執行□未執行。 2.是否依規定實施機械、設備、護具等安全衛生自動檢查並留存紀錄□執行□未執行。 3. |  |  |  |  |
| 備 註 | 1.「抽查」欄打「V」：符合規定；「×」：不符合規定；「-」：無此作業。 2.「檢驗員抽查結果處理」欄請填列違規處理情形並定期陳主管核閱。3. 3.本表係依本公司「工程（作）檢驗員工安抽查實施要點」訂定，並適用承攬商安全衛生自動檢查及各級主管走動管理等，請主辦工程（作）部門彙整留存備查。 |  |  |  |  |

檢驗員：            主辦工程（作）部門主管：            單位主管：（授權）

OP-8.1.1-1-F1版次：2