附表4

興達發電廠共同作業協議組織會議紀錄

| 總召集人 （廠長/副廠長） | 1.機組大修前安全衛生宣導會/廠長召集 2.工程(作)總金額達500萬以上/經管該工程(作)副廠長召集 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作場所召集人 （如經理） | (簽名) |  |  |  |  |
| 工作場所負責人 (廠內：課長) (廠外：承攬商負責人或工地負責人) | (簽名) |  |  |  |  |
| 共同作業區 |  |  |  |  |  |
| 作業期間 | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |
| 會議時間 |  | 地點 |  | 記錄 |  |

一、共同作業區本廠相關組出席人員

二、共同作業區承攬商出席人員(含分包廠商)

三、共同作業區承攬商作業場所負責人(含分包廠商)

|  | 工程（作）名稱 | 公司名稱 | 負責人 （連絡電話） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

四、協議事項：

| 1.安全衛生管理之實施及配合： |  |
| --- | --- |
| 1.制定： 所有參加協議組織之承攬商，須製定年度安全衛生管理計畫，（內容包括：目標、項目、實施方法、實施人員、進度等資料），並於開工前交付本廠備查。 2.實施及配合： 承攬商依安全衛生管理計畫，實施自主管理，包括所屬員工之安全衛生教育訓練，製定安全作業標準，實施工作方法改善，緊急事故應變及通報，發生事故時的調查與檢討，其它有關機具、設備、工具、作業環境、工作方法等及承攬商工作前應實施自動檢查、工具箱會議、預知危險，必要時可洽詢本廠工程(作)主辦部門另予適當輔導與監督。 |  |
| 2.勞工作業安全衛生及健康管理規範事項 |  |
| 承攬商負責人應提供安全適用的工具及足夠之安全防護器具，並於每日作業前，對於作業環境、安全措施等實施自動檢查；負責人依勞工健康保護規則辦理員工健康檢查及特殊作業體檢。 |  |
| 3.從事動火、高架、開挖、爆破、高壓電活線等危險作業之管制事項 |  |
| 應依本廠「承攬商工作安全衛生工作管理要點」規定辦理： - 動火管制：動火作業管制區內動用火種作業前，應事先依本廠限制動用火種施行作業辦法提出申請核准，並備置數量足夠之急救器材且做好預防及檢查工作。 （二）高架作業管制：承攬商工地負責人或職業安全衛生管理人應管制下列事項： １.承攬商施行高架作業，應調整工時，連續作業二小時，高度2公尺以上未滿5公尺應休息二十分鐘、高度5公尺以上未滿20公尺應休息二十五分鐘、高度20公尺以上應休息三十五分鐘。 ２.有下列情形之下列人員不得從事高架作業：酒醉或有酒醉之虞；身體虛弱，經醫生診斷認為身體狀況不良；情緒不穩定，有安全顧慮；勞工自覺不適從事工作及其他經主管人員認定者。 ３.有下列疾病之人員應考量不適合從事高架作業：患有癲癇、精神或神經系統疾病、高血壓、心血管疾病、貧血、平衡機能失常、呼吸系統疾病、色盲、視力不良、聽力障礙、肢體殘障者。 （三）開挖作業之管制： １.地面開挖應事先向本廠申請核准，並依道路施工交通安全設施之規定作警示標誌。 ２.從事開挖作業，為防止地面之崩塌及損壞地下埋設物，致有危害勞工之虞，應事前就作業地點及其附近，施以鑽探、試挖或其他適當方法從事調查。 ３.開挖垂直深度在一點五公尺以上，應設置擋土支撐及指定露天開挖作業主管。 ４.從事開挖作業應遵照「營造安全衛生設施標準」施工。 （四）高壓電活線作業管制：本廠高壓電氣設備檢修，皆實施停電作業，並掛「禁止操作卡」，未經掛卡人簽署撤除前，絕對禁止擅自送電操作；從事活線作業人員，必須領有本公司訓練合格證照。 |  |
| 4.對進入局限空間、危險物及有害物作業等作業環境之作業管制事項 |  |
| 1.承攬商進入桶槽、暗渠、人孔等局限空間作業，作業前應事先申請核准，並遵守興達發電廠局限空間作業管理辦法；實施通風換氣後，由缺氧作業主管量測，並記錄進出人員姓名、該局限空間之氧氣及有害氣體濃度(作業期間應採取連續量測確認之措施)，不得危害人體健康；作業時除工作人員外應另有人負責監督及監視，並置備測定儀器、通風換氣、防護與救援設備，供勞工緊急避難或救援人員使用。 2.本廠所使用或存放危險物及有害物質放置場所，均已依規定設置危害標示，協議組織成員應告知所屬工作人員，非因工作需要禁止無關人員靠近；檢修相關設備，應事先申請核准；注意事項，由工程(作)主辦部門另行告知。 |  |
| 5.機械、設備及器具等入場管制事項 |  |
| 承攬商自備電氣設備、機具進入工作場所施工，應具防止感電保護設施，如漏電保護開關、交流電焊機自動電擊防止裝置、電線及電纜絕緣保護等，臨時用電需事先提出申請，經本廠同意後接線使用，並注意避免負載過度集中引起跳脫，影響其他施工用電。 |  |
| 6.作業人員進場管制事項 |  |
| 1.承攬商作業人員進廠管制，應依本廠廠區門禁管理要點規定，事先提出申請，並檢附作業人員保險證件，以憑辦理申請入廠工作證；進出廠區大門需換證辨識等，以為管制。 2.未獲本廠允許，不可進入非承攬作業區；遵守各種警告及標示。 3.工程(作)收工，檢驗員離開後及例假日未經申請核准，不得擅自施工。 4.工作人員之安全帽應符合CNS國家標準，並應標示承攬商名稱及員工姓名。 5.人員進廠從事需取得證照之工作，應確認證照期限，若已超過期限者，不得從事工作。 |  |
| 7.變更管理事項 |  |
| - 本廠操作系統或設備變更時，為避免因系統之連鎖功能影響其他設備誤動作，承攬商作業務必要配合本廠指示作業，並配合製程變更後之試運轉及其他工作，直至設備能正常運轉為止。 - 引進或修改製程、作業程序、施工方法、材料或設備前，應重新辨識危害、評估風險、採取必要防護措施，並告知相關作業人員。 □無變更 □有變更____________應採措施：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |  |
| 8.劃一危險性機械之操作信號、工作場所標識（示）、有害物空容器放置、警報、緊急避難方法及訓練等事項 |  |
| - 劃一危險性機械之操作信號：承攬商使用危險性機械，應實施自動檢查，操作人員須經 訓練合格具有相關證書(照)且於回訓期間內擔任，由指揮人員統一操作信號。 （二）工作場所標示事項：承攬商應於開工前設置工程(作)標示牌，內容包括工程(作)名稱、負責人、施工項目、工期、聯絡電話、工程(作)主辦部門等事項，作業場所有墜落、開口或有感電之虞等危險場所，應設立警戒標示。本廠設備除非已掛檢修作業標示，運轉中禁止操作；開關場、變壓器區等有電區域應圍繩（網）附紅色三角旗警戒，無電區域應圍繩（網）附藍色三角旗標示。 （三）有害物空容器放置：本廠危害物空容器，均已要求供應商回收，嚴禁取用，避免造成環保或安全衛生問題。 （四）警報事項：作業區域內發生緊急事故，首要以附近廣播系統聯繫控制室並迅速發出警告；本廠控制室分機電話：2210、2670。救護車支援分機電話：119。 （五）緊急避難辦法及訓練： 1.本廠辦理年度消防訓練時，針對本廠消防設施佈置，使用操作方法，承攬商共同參加消防訓練，承攬商不得拒絕。 2.承攬商勞工到本廠工作，其雇主應施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育、訓練，並應有紀錄。 3.如發生職業災害，承攬商應即採取必要之急救、搶救等措施及即速報工程(作)主辦部門，如為重大職業災害應於8小時內向勞動檢查機構通報，如有人死亡時並應另向當警察機關或電廠駐警報案，並實施事故調查、分析及作成紀錄。 4.承攬商之工地負責人、職安人員應瞭解工作場所緊急避難方向，並告知其勞工。 (六)於高溫、低溫、強風、豪雨、雷擊、颱風或其他不利氣候條件下作業時，應評估作業風險，採取必要防護措施，並訂定停止作業、撤離及復工條件。 本工程可能遭遇： □高溫 □低溫 □強風 □豪雨 □雷擊 □颱風 □其他：＿＿＿＿ 採取措施： □調整作業時間 □增加休息及飲水 □加強設備、施工架及物料固定 □停止高處或吊掛作業 □撤離至安全場所 □其他：＿＿＿＿＿＿＿ |  |
| 9.使用下列機械、設備或構造物時，應協調使用上之安全措施 |  |
| (1)打樁機 |  |
| (2)拔樁機 |  |
| (3)電動機械 | 由承攬商自行管理及每日開工前應自動檢查。 |
| (4)電動器具 | 由承攬商自行管理及每日開工前應自動檢查。 |
| (5)軌道裝置 |  |
| (6)乙炔熔接裝置 | 1.承攬商自備，獨立使用，每日開工前應自行自動檢查，作業時應嚴防火災發生。 2.遵守職業安全衛生設施規則第八章第六節。 |
| (7)氧乙炔熔接裝置 |  |
| (8)電弧熔接裝置 | 承攬商自備，獨立使用，每日開工前應自行自動檢查，作業時應嚴防火災發生。 |
| (9)換氣裝置及沉箱 |  |
| (10)架設通道 |  |
| (11)上下設備 | 不得以合梯當作二工作面之上下設備使用。 |
| (12)施工架 | 懸吊施工架、懸臂或突樑式施工架及高度五公尺以上施工架之構築、拆除及重組等組配作業主管負責監督指揮施工；高度二公尺以上之處進行作業，應以架設施工架等方法設置工作台，當工作台設置有困難時，應採取張掛安全網、使用全身背負式安全帶等防墜措施。 |
| (13)工作架台 | 承攬商自備，獨立使用，每日開工前應自行自動檢查。 |
| 10.其他認有必要之協調事項 |  |
| - 承攬商/再承攬商(分包廠商)所使用之機械、器具應落實自動檢查與管理；危險性機械或設備，應出具在有效期間內檢查合格證，並由訓練合格且於回訓期間內人員操作。 （二）勞工於高度二公尺以上之屋頂、開口部、階梯、樓梯、坡道、工作台、擋土牆等場所作業，應設置適當且足夠強度護欄、護蓋或安全網等防護設備。 （三）起重機具之吊鉤或吊具，應有防止吊舉中所吊物體脫落之裝置、過捲預防裝置及清楚標示可承受荷重。 （四）使用對地電壓150伏特以上之電動機具，或於潮濕場所、鋼板上或鋼筋上等工作場所，使用電動機具及臨時用電設備、應於各該電路設置高敏感度及高速型漏電斷路器。 （五）從事良導體機器設備內之狹小空間或於鋼架等致有觸及高導電性接地物之虞之場所作業時所使用交流電焊機，應有自動電擊防止裝置。 （六）於高度二公尺以上之高處作業，應使勞工確實使用安全帽、全身背負式安全帶及其他必要之防護具，或採用安全網等措施。 （七）施工架組配、擋土支撐、隧道等挖掘、襯砌、模板支撐、鋼構組配及屋頂作業主管應於作業期間全程在場監督勞工作業。 （八）未協議事項，悉依職業安全衛生法規及本廠「承攬商工作安全衛生管理要點」規定辦理。 （九）工程（作）主辦部門向承攬商宣導本廠環境/能源政策及該工程（作）所應注意之環保/能源法規相關規定，做好預防污染及整理整頓之清潔與廢棄物分類回收工作，並落實重大能源使用設備管理工作。 （十）工程(作)主辦部門向承攬商宣導本廠職安衛管理政策及該工程(作)所應注意之安衛法規相關規定，落實各項工安措施，以防止職業災害。 (十一)其他： (十二) 風控宣導事項： |  |

備註：

- 本協議事項依據職業安全衛生法第27條，暨施行細則第37、38條規定辦理，

未協議事項悉依照有關職業安全衛生法規辦理。

- 協議單位對協議事項應徹底做好各項安全衛生設施。

- 本協議書由管轄部門負責填寫，分送參與部門及工安組各一份。

表格CP-7.4-F15  版次：6

修訂版

# 興達發電廠職安衛管理政策

本廠秉持「人命為首要、工安最優先」的基本理念，致力於電力生產之使命，推動設備安全化，作業標準化，身心健康化，並促進全員參與，以落實各項工安措施，防止職業災害發生，確保員工及其他利害相關者的工作安全與健康。

我們承諾：

一、符合法規：提供健康安全工作環境，遵守職安衛相關法規並符合其他要求事項。

二、預防危害：消除危害降低風險，預防工作傷害，確保身心健康。

三、持續改善：關注本廠內外部職安衛風險/機會，持續改善精進工安品質。

四、教育訓練：教育安衛知識、訓練本業技能；持續諮商溝通、提昇全員參與。

廠長：洪貴忠

中華民國 114 年 07 月 16 日